ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TEXNΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: | «Καταμετρήσεις υδρομέτρων - Ενημερώσεις |
| --- | --- | --- |
| ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΕΥΑΓ) |  | Καταναλωτών για τις οφειλές τους και |
|  |  | Διακοπές υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Σωληνώσεων Φρεατίων. |
|  | Κ.Α. | 61.00.91 (Καταμετρήσεις – Ενημερώσεις καταναλωτών – Διακοπές Υδροδότησης) |

- Καταμετρήσεις.

Μία φορά το εξάμηνο θα μετρούνται τα υδρόμετρα στα Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών πλην της πόλης των Γρεβενών και των οικισμών στους οποίους δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα, ήτοι πρώην επτά Τοπικές Κοινότητες Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων, και στους οικισμούς Μικρολίβαδου, Βάρης και Εξάρχου. Μία φορά το χρόνο θα μετρούνται τα υδρόμετρα στα Δ.Δ. του Πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά. Το πλήθος των υδρομέτρων που πρέπει να καταμετρηθούν σε ετήσια βάση είναι 17.000 υδρόμετρα.

Έχω την υποχρέωση να παραλάβω και να παραδώσω τις καταστάσεις καταμέτρησης σε ημερομηνίες που θα του καθορίζονται από το τμήμα κατανάλωσης οι οποίες θα είναι τμηματικές και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανά πρώην Δημοτική Ενότητα.

Θα έχω χρονικό περιθώριο 20 ημερών από την ημερομηνία που θα καθοριστεί για να επιστρέψω μετρημένες τις καταστάσεις των υδρομέτρων. Οι μετρήσεις θα γίνονται από προσωπικό δικής μου ευθύνης το οποίο δηλώνω παρακάτω και θα το ασφαλίζω με δικιά μου ευθύνη. Το προσωπικό θα έχει κατάλληλες γνώσεις και προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας της καταμέτρησης.

- Ειδοποιήσεις – Διακοπές υδροδότησης – Επανασυνδέσεις – Αντικατάσταση και Μεταφορά υδρομετρητών – Αποκατάσταση σωληνώσεων Φρεατίων.

Άρθρο 1ο : Τόπος εκτέλεσης εργασίας

Οι εργασίες των ειδοποιήσεων, διακοπών, ελέγχων αυθαίρετης επανυδροδότησης, επανασύνδεσης ακίνητων λόγω οφειλής και αντικαταστάσεις υδρομετρητών, θα λάβουν χώρα :

1. To 50% περίπου των εργασιών του προϋπολογισμού, στην πόλη των Γρεβενών.

2. Το υπόλοιπο 50% στα Δ.Δ. του λοιπού Καλλικρατικού Δήμου Γρεβενών περιλαμβανομένων και των Δ.Δ. του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Γρεβενών (πλην της πόλης).

Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά ενδεικτικά.

Άρθρο 2ο : Τρόπος εκτέλεσης εργασίας

Θα αναλάβω την εκτέλεση των εξής  εργασιών:

  - Διανομή ειδοποιήσεων.

Θα παραλαμβάνω από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στο 1ο χιλ Γρεβενών Κοζάνης (κτήριο ΕΟΜΜΕΧ), τις εντολές προειδοποίησης διακοπής υδροδότησης και θα τις διανείμω σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Η διανομή θα γίνεται κατά τομείς, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Μαζί με τις έντυπες ειδοποιήσεις θα παραλαμβάνω κατάσταση με τις διευθύνσεις των ακινήτων που προειδοποιούνται και τους αντίστοιχους αριθμούς υδρομέτρων, η δε διανομή θα γίνει με το να ειδοποιώ τον υδροδοτούμενο με κτύπημα στο κουδούνι του ακινήτου του και εάν απουσιάζει θα του αφήνω την ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Κατόπιν θα επιστρέφω την κατάσταση υπογεγραμμένη και με ένδειξη σε όποιο τυχόν ακίνητο δεν έγινε για τον οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω εργασία.

Η κατάσταση αυτή αφού υπογραφεί και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας, αποτελεί πιστοποίηση για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

  - Διακοπή υδροδότησης ακινήτου.

Οι εργασίες διακοπής υδροδότησης ακινήτων υλοποιούνται ως εξής :

Α. από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ., θα παραλαμβάνω κατάσταση με τα ακίνητα και τους αντίστοιχους αριθμούς υδρομετρητών και κωδικούς καταναλωτών που θα πρέπει να διακοπούν. Η παραπάνω διακοπή θα γίνεται με την αφαίρεση του υδρομετρητή και την τοποθέτηση ορειχάλκινης τάπας στην σωλήνα υδροδότησης καθώς και τοποθέτηση πλαστικής ασφαλιστικής δαγκάνας στη παροχή. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετείται και διακόπτης ασφαλείας.

Στην πόλη των Γρεβενών και στους παρόχους που έχουν τοποθετηθεί αντεπίστροφες βαλβίδες νέα υδρόμετρα θα διακόπτεται η παροχή υδροδότησης με κλείσιμο της ειδικής βαλβίδας χωρίς την αφαίρεση του υδρομέτρου.  Έτσι όταν πρέπει να σταματήσει η υδροδότηση, κλείνεται η βάνα πριν τον υδρομετρητή και επικαλύπτεται από την δαγκάνα, η οποία κλειδώνει και αυτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγμα της βάνας διακοπής.

Μετά την εκτέλεση της εργασίας, θα επιστρέφω την κατάσταση με τσεκαρισμένα τα ακίνητα που διακόπηκε η υδροδότηση, υπογεγραμμένη και αφού υπογραφεί και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποτελεί πιστοποίηση της εργασίας.

Διακοπή που δεν υλοποιήθηκε θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και δεν θα πληρώνεται.

  - Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης – υδροδότησης.

Επειδή κάποιοι καταναλωτές, όταν τους γίνει διακοπή υδροδότησης, επεμβαίνουν στον υδρομετρητή ή υποκλέπτουν νερό παραβιάζοντας τον διακόπτη ασφαλείας, απαιτείται δειγματοληπτικός έλεγχος των διακεκομμένων υδροδοτήσεων. Θα παραλαμβάνω από την υπηρεσία κατάσταση με τα ακίνητα και τους υδρομετρητές που πρέπει να ελεγχθούν και αφού γίνει ο έλεγχος, με την καταγραφή των σχετικών παρατηρήσεων κ.λ.π., θα επιστρέφω την κατάσταση στην υπηρεσία υπογεγραμμένη και αφού υπογραφεί και από τον εντεταλμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας αποτελεί πιστοποίηση για την εκτέλεση της εργασίας.

  - Επαναφορά υδροδότησης ακινήτου.

Όταν ο καταναλωτής που του διακόπηκε η υδροδότηση, τακτοποιήσει την οφειλή του, η Υπηρεσία θα πρέπει άμεσα να τον επανασυνδέσει. Ανάλογα με την ροή των πληρωμών θα παραλαμβάνω ξεχωριστή έντυπη εντολή από την Υπηρεσία για την αφαίρεση της τάπας και την επαναυδροδότηση του ακινήτου. Η επιστροφή της γραπτής εντολής και της τάπας που αφαιρέθηκε, με τις σχετικές υπογραφές (αναδόχου – Υπηρεσίας), θα αποτελούν πιστοποίηση για την εκτέλεση της εργασίας.

  - Καταγραφή και αποκατάσταση προβληματικών φρεατίων με αλλαγή – μεταφορά υδρομετρητή.

Σε πολλές περιπτώσεις οι υδρομετρητές που χρήζουν αφαίρεσης ή αντικατάστασης βρίσκονται εντός προβληματικών – καλυμμένων με διάφορα υλικά φρεατίων με σωληνώσεις σαθρές. Στην περίπτωση αυτή θα καθαρίζεται το φρεάτιο και ο υδρομετρητής εάν είναι δυνατόν θα μεταφέρεται σε σημείο εκτός φρεατίου μπροστά από το ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω εργασία θα συνοδεύεται με φωτογραφία του φρεατίου πριν και μετά την επέμβαση και στη φωτογραφία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση και το όνομα του υδροδοτούμενου. Σε κάθε περίπτωση οι φωτογραφίες αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο εκτέλεσης της εργασίας. Σε περίπτωση μεταφοράς του υδρομετρητή, απαιτείται και η αλλαγή των σωληνώσεων. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εντός του φρεατίου ή εκτός σωληνώσεις από χαλκό ή σίδηρο ή άλλο υλικό εκτός από PP ή PE.

Το Ωράριο της ελάχιστης παρουσίας – εργασίας του προσωπικού μου για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών θα είναι αντίστοιχα το εξής:

Για την Διανομή ειδοποιήσεων : από 07.30’ έως 15.00’.

Για την Διακοπή υδροδότησης ακινήτου : από 07.30’ έως 12.00’.

Για τον Έλεγχο αυθαίρετης επανασύνδεσης - υδροδότησης : από 07.30’ έως 14.00’.

Για την Επαναφορά υδροδότησης ακινήτου : από 07.30’ έως 15.00’.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 3ο : Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού / Προσόντα Αναδόχου – εργαζομένων.

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολήσω θα είναι τουλάχιστον δύο τεχνίτες υδραυλικοί ή  ένα (1) υδραυλικό Α΄ τάξης και ένα (1) βοηθό Τεχνίτη Υδραυλικού και ένας διοικητικός υπάλληλος, ώστε να είμαι σε θέση να εκτελώ απρόσκοπτα, καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών), τις παρακάτω τουλάχιστον εργασίες:

Τουλάχιστον 60 ειδοποιήσεις για διακοπή υδροδότησης, ή

Τουλάχιστον 30 εντολές διακοπής υδροδότησης και 30 επανασυνδέσεις, ή

Τουλάχιστον 60 ελέγχους των αυθαίρετων υδροδοτήσεων, ή

Συνολικά 60 εντολές όλων των παραπάνω κατηγοριών.

Αποκατάσταση φρεατίων ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.

Οι εργαζόμενοι και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα  είναι:

| α/α | Ονοματεπώνυμο | Τάξη | Αρ. Αδείας |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ) | Βεβ. Χρησης υπολογιστή |  |  |
| α/α | Εξοπλισμός |  |  |  |  |

Για την απόδειξη - εξασφάλιση των απαραιτήτων προσόντων του προσωπικού μου θα προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο.

Όλα τα εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου την άρτια εκτέλεση των ανωτέρω θα είναι δικά μου, εκτός από τους μηχανισμούς ασφαλείας, τις ορειχάλκινες τάπες και τα υδρόμετρα που θα τα χορηγεί η υπηρεσία.

Άρθρο 4ο : Ασφάλεια – σήμανση προσωπικού

Κατά την διάρκεια της εργασίας φέρω ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε εμένα, στο λοιπό προσωπικό μου ή σε τρίτους και είμαι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση στους κατά νόμο ασφαλιστικούς φορείς εμού όπως και του προσωπικού μου, επιβαρύνομαι δε ως εξυπακούεται με την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Θα λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρξει ατύχημα στους εργαζόμενους ή στους διερχόμενους (πεζούς και οχήματα) και η κυκλοφορία να παρεμποδίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει να φέρουν διακριτικό σήμα με το λογότυπο : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΓ” τα οποία σήματα θα χορηγούνται από την Υπηρεσία.

Άρθρο 5ο : Ελάχιστος αριθμός ανάθεσης εργασιών σε μια μέρα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. δεν δεσμεύεται, με την υπογραφή της σύμβασης, να δίδει καθημερινά εντολές εργασίας στον ανάδοχο προς εκτέλεση. Πιθανά κάποιες ημέρες να δοθούν προς εκτέλεση λιγότερες εντολές, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ή και καμία, αλλά το ελάχιστο προσωπικό των δύο (2) ατόμων θα είναι πάντα διαθέσιμο και παρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΓ.

Γενικά όμως οι εντολές θα ομαδοποιούνται ανά Τομέα.

Ο προσφέρων

(Σφραγίδα  -Υπογραφή)